第2讲　电路、闭合电路的欧姆定律

学习目标　1.掌握串、并联电路的特点,理解电表的改装原理。 2.理解并掌握闭合电路的欧姆定律,会分析电路的动态问题。 3.会计算闭合电路的功率和效率问题。 4.掌握路端电压和负载的关系及电源的U-I图像。

1.

2.

3.

4.

5.

1.思考判断

(1)串联电路总电阻大于任何一个电阻。(√)

(2)串联电路中某一电阻增大,总电阻增大;并联电路中某一电阻增大,总电阻减小。(×)

(3)闭合电路中外电阻越大,路端电压越小。(×)

(4)在闭合电路中,外电阻越大,电源的输出功率越大。(×)

(5)电源的输出功率越大,电源的效率越高。(×)

(6)电源的电动势越大,电源所提供的电能就越多。(×)

2.(人教版必修第三册P100T4改编)如图所示的U-I图像,直线a为一电源的路端电压与电流的关系,直线b为电阻R两端电压与电流的关系。若将该电源与电阻R连成闭合回路,闭合开关后,下列说法正确的是(　　)

A.闭合回路路端电压为6 V

B.闭合回路中总电阻为4 Ω

C.电源的输出功率为4 W

D.电源的总功率为4 W

答案　C

考点一　串、并联电路的规律及应用

1.串、并联电路规律的推论

(1)串联电路的总电阻大于任一电阻,串联电阻的个数增加时,总电阻增大。

(2)并联电路的总电阻小于任一支路的电阻,并联支路增多时,总电阻减小。

(3)无论串联电路还是并联电路,总功率等于各电阻功率之和。

2.电路的简化

(1)电表在电路中,理想电流表相当于导线,理想电压表相当于断路;非理想电流表相当于可以读出自身电流的小电阻,非理想电压表相当于可以读出自身电压的大电阻。

(2)在不进行充、放电时,电容器在电路中相当于断路。

(3)连线比较乱时,一般用等电势排列法或电流分支法等方法画等效电路。

3.电表的两种改装的比较

|  | 改装成大量程电压表 | 改装成大量程电流表 |
| --- | --- | --- |
| 内部电路 |  |  |
| 改装原理 | 串联分压 | 并联分流 |
| 所需电阻阻值 | R=UIg-Rg | R=IgRgI-Ig |
| 改装后的量程 | U=Ig(Rg+R) | I=R+RgRIg |
| 校准电路 |  |  |

例1 (多选)如图所示的电路中,定值电阻分别为R1=4 Ω、R2=6 Ω、R3=3 Ω、R4=6 Ω,现在M、N两点间加12 V的恒定电压,则下列说法正确的是(　　)

A.M、N间的总电阻为12 Ω

B.R1和R4两端的电压之比为3∶2

C.流过R2和R3的电流之比为2∶1

D.R1和R2两端的电压之比为2∶1

答案　AD

解析　R2和R3并联的电阻值为R23=R2R3R2+R3=2 Ω,所以M、N间的总电阻R=R1+R23+R4=12 Ω,故A正确;R1和R4串联,流过两电阻的电流相等,由U=IR知R1和R4两端的电压之比U1∶U4=R1∶R4=2∶3,故B错误;R2和R3并联,两端的电压相等,由I=UR知流过R2和R3的电流之比I2∶I3=R3∶R2=1∶2,故C错误;R1和R23串联,电流相等,又R2两端的电压等于R23两端的电压,所以R1和R2两端的电压之比为U1∶U2=R1∶R23=2∶1,故D正确。

例2 (2025·河南平顶山模拟预测)如图为某双量程电流表的内部结构示意图,已知灵敏电流计的满偏电流为100 mA。使用该电表的0~3 A挡测电流时,电阻R2因故障而短路,此时电流表示数为1.5 A,则实际流过电流表的电流为(　　)

A.1.0 A	B.1.1 A

C.1.2 A	D.1.3 A

答案　D

解析　由题意可知,当电路没有故障,使用0.6 A量程时,有IgRg=(0.6 A-Ig)(R1+R2),使用3 A量程时,有Ig(Rg+R2)=(3 A-Ig)R1,联立解得R1=Rg25,R2=4Rg25,当电阻R2因故障而短路,使用该电表的0~3 A挡,电流表示数为1.5 A,可知灵敏电流计半偏,流过灵敏电流计的电流为I0=0.05A,流过电阻R1的电流为I1=I0RgR1=1.25 A,流过电流表的电流为I=I0+I1=1.3 A,故D正确。

考点二　闭合电路的欧姆定律及电路的动态分析

闭合电路的欧姆定律的三种表达形式

(1)I=ER+r(适用于外电路是纯电阻的电路)

(2)E=I(R+r)(适用于外电路是纯电阻的电路)

(3)E=U外+U内(适用于任何电路)

角度　闭合电路的有关计算

例3 (2025·黑龙江大庆模拟)如图(a)所示,在滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端的过程中,两块理想电压表的示数随电流表示数的变化情况如图(b)所示,已知电流表为理想电流表,不计电流表内阻。则电源的电动势E和电源内阻r分别为(　　)

A.E=6 V,r=5 Ω	B.E=5 V,r=1 Ω

C.E=6 V,r=1 Ω	D.E=5 V,r=5 Ω

答案　A

解析　R1为定值电阻,结合题图(b)根据欧姆定律有R1=U1I=30.6 Ω=5 Ω,R2为可变电阻,根据闭合电路欧姆定律有E=U2+I(R1+r),即U2=-(R1+r)I+E,即U2-I图像斜率的绝对值为R1+r,结合题图(b)得R1+r=40.6-0.2 Ω=10 Ω,故r=5 Ω,由题图(b)可知,I=0.6 A时U2=0,则E=I(R1+r)=0.6×10 V=6 V,故A正确。

角度　闭合电路的动态分析

例4 (2025·河北保定模拟)某光敏自动控制装置的简化电路如图甲所示,电源内阻忽略不计,R0为光敏电阻,其阻值与光照强度的关系如图乙所示,电压表和电流表均可视为理想电表。开关S闭合后,在环境光照条件变差的过程中,下列说法正确的是(　　)

A.电压表的示数变大

B.电流表的示数增大

C.电源的总功率增大

D.光敏电阻R0消耗的电功率减小

答案　B

解析　由于电源内阻不计,故电压表示数不变,在环境光照条件变差的过程中,由图乙可知R0的阻值增大,则电路总电阻增大,干路电流减小,R1分压减小,则并联电压增大,电流表的示数增大,故A错误,B正确;干路电流减小,根据P=EI可知电源的总功率减小,故C错误;R0电阻增大,干路电流减小,电流表的示数增大,可知流过光敏电阻的电流I0减小,根据P0=I02R0可知,无法判断光敏电阻R0消耗的电功率情况,故D错误。

闭合电路动态分析的常用方法

(1)程序法:遵循“局部—整体—局部”的思路。

(2)结论法:“串反并同”,应用条件为电源内阻不为零。

①所谓“串反”,即某一电阻的阻值增大时,与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将减小,反之则增大。

②所谓“并同”,即某一电阻的阻值增大时,与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将增大,反之则减小。

(3)极限法:因滑动变阻器的滑片滑动引起电路变化的问题,可将滑动变阻器的滑片分别滑至两个极端,让电阻最大或电阻为零,然后再讨论有关问题。

(4)特殊值法:对有些复杂难以直接判断的问题,可采用特殊值代入帮助分析。

角度　含电容器或含热(光)敏电阻的电路分析

例5 (2026·云南师大附中高三阶段考)热水器中,常用热敏电阻实现温度控制。如图是一学习小组设计的模拟电路,R1为加热电阻丝,R2为正温度系数的热敏电阻(温度越高电阻值越大),C为电容器。开关S闭合后,当温度升高时(　　)

A.电容器C的带电荷量减小

B.灯泡L变暗

C.电容器C两板间的电场强度增大

D.R1消耗的功率增大

答案　C

解析　由电路图可知,R2与R1串联,再与灯泡L并联,S闭合后,当温度升高时,R2的阻值增大,外电路的总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律I=ER外+r,可知干路中的总电流I减小,根据U外=E-Ir,可知路端电压U外增大,即灯泡L两端的电压增大,根据IL=U外RL可知,流过灯泡的电流IL增大,故灯泡变亮,故B错误;根据I=IL+I1可知流过R1的电流I1减小,根据P1=I12R1可知R1消耗的功率减小,故D错误;根据U1=I1R1可知R1两端的电压U1减小,根据U外=U1+U2可知R2两端的电压U2增大,即电容器两端的电压增大,根据Q=CU2可知,电容器所带的电荷量增大,故A错误;根据E电=U2d可知电容器C两板间的电场强度增大,故C正确。

含电容器电路的处理方法

(1)电路的简化:不分析电容器的充、放电过程时,把电容器所处的支路视为断路,简化电路时可以去掉此支路,求电荷量时再在相应位置补上。

(2)电路稳定时电容器的处理方法:电路稳定后,与电容器串联的电路中没有电流,同支路的电阻相当于导线,即电阻不起降低电压的作用,电容器两极板间的电压等于与之并联的电阻两端的电压。

(3)电容器的电荷量及变化

①电路中电流、电压的变化可能会引起电容器的充、放电。若电容器两端电压升高,电容器将充电;若电压降低,电容器将通过与它连接的电路放电。

②如果变化前后极板带电的电性相同,通过所连导线的电荷量为|Q1-Q2|。

③如果变化前后极板带电的电性相反,通过所连导线的电荷量为Q1+Q2。

考点三　电源的功率和效率问题

1.电源的效率

η=UIEI×100%=UE×100%。

纯电阻电路中η=P出P总×100%=RR+r×100%。

2.纯电阻电路中电源的最大输出功率

P出=UI=I2R=E2(R+r)2R=E2R(R-r)2+4Rr

=E2(R-r)2R+4r。

P出与外电阻R的函数关系可用如图所示的图像表示,由图像可以看出:

(1)当R=r时,电源的输出功率最大,为Pm=E24r。

(2)当R>r时,随着R的增大输出功率越来越小。

(3)当R<r时,随着R的增大输出功率越来越大。

(4)当P出<Pm时,每个输出功率对应两个可能的外电阻R1和R2,且R1R2=r2。

例6 如图所示,已知电源电动势E=6 V,内阻r=1 Ω,保护电阻R0=0.5 Ω。

(1)当电阻箱R读数为多少时,保护电阻R0消耗的电功率最大,并求这个最大值;

(2)当电阻箱R读数为多少时,电阻箱R消耗的功率PR最大,并求这个最大值;

(3)求电源的最大输出功率;

(4)若电阻箱R的最大值为3 Ω,R0=5 Ω,当电阻箱R读数为多少时,电阻箱R消耗的功率最大,并求这个最大值。

答案　(1)0　8 W　(2)1.5 Ω　6 W　(3)9 W   (4)3 Ω　43 W

解析　(1)保护电阻消耗的电功率为

P0=E2R0(r+R+R0)2

因E、R0和r是常量,而R是变量,故R最小,

即R=0时,P0最大,为

Pmax=E2R0(r+R0)2=62×0.51.52 W=8 W。

(2)把保护电阻R0与电源内阻r一起看作电源内阻,当R=R0+r=1.5 Ω时,电阻箱R消耗的功率最大,最大功率为

PRmax=E24(r+R0)=624×1.5 W=6 W。

(3)电源的输出功率

P出=ER外+r2R外=E2(R外-r)2R外+4r

当R外=r,即R=r-R0=0.5 Ω时,P出最大,为P出max=E24r=624×1 W=9 W。

(4)把R0=5 Ω当作电源内阻的一部分,则等效电源内阻r等=6 Ω,而电阻箱R的最大值为3 Ω,小于6 Ω,由P=ER+r等2R=E2(R-r等)2R+4r等,可知当电阻箱R的电阻取3 Ω时,R消耗的功率最大,最大值为PRmax'=ER+r等2R=43 W。

等效电源

把含有电源、电阻的部分电路等效为新的“电源”,其“电动势”“内阻”如下:

(1)两点间断路时的电压等效为电动势E'。

(2)两点短路时的电流为等效短路电流I短',等效内阻r'=E'I短'。

常见电路等效电源如下:

考点四　电源的U-I图像与电阻的U-I图像的比较

电源的U-I图像与电阻的U-I图像比较

|  | 电源的U-I图像 | 电阻的U-I图像 |
| --- | --- | --- |
| 图形 |  |  |
| 截距 | 与纵轴交点表示电源电动势E,与横轴交点表示电源短路电流I短=Er | 过坐标原点,表示电流为零时,电阻两端的电压为零 |
| 坐标U、I的乘积 | 表示电源的输出功率 | 表示电阻消耗的功率 |
| 坐标U、 I的比值 | 表示外电阻的大小,不同点对应的外电阻大小不同 | 表示电阻的大小,每一点对应的比值均等大 |
| 斜率的绝对值 | 电源内阻r | 电阻大小 |

例7 (多选)直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡先后分别与电源1和电源2单独连接,则下列说法正确的是(　　)

A.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1∶2

B.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1∶2

C.电源1和电源2的内阻之比是7∶11

D.电源1和电源2的电动势之比是1∶1

答案　BD

解析　小灯泡与电源1连接时的电阻为R1=U1I1=35 Ω=0.6 Ω,小灯泡与电源2连接时的电阻为R2=U2I2=56 Ω,所以在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比R1R2=1825,A错误;小灯泡与电源1连接时消耗的功率为P1=U1I1=15 W,小灯泡与电源2连接时消耗的功率为P2=U2I2=30 W,所以在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比P1P2=12,B正确;电源1的内阻为r1=ΔUΔI1=107 Ω,电源2的内阻为r2=ΔUΔI2=1011 Ω,电源1和电源2的内阻之比r1r2=117,C错误;U-I图像与纵轴的交点表示电源电动势E,可得电源1和电源2的电动势都为10 V,则电源1和电源2的电动势之比是1∶1,D正确。

跟踪训练

如图所示,图线a是太阳能电池在某光照强度下路端电压U和干路电流I的关系图像,电池内阻不是常量。图线b是某光敏电阻的U-I图像,虚直线c为图线a过P点的切线,在该光照强度下将它们组成闭合回路时(　　)

A.太阳能电池的电动势为6 V

B.光敏电阻消耗的功率为1 W

C.光敏电阻的阻值为40 Ω

D.此时太阳能电池的内阻为5 Ω

答案　D

解析　由闭合电路欧姆定律可得,当电流为0时,图线a的纵截距表示电源电动势,所以E=5 V,故A错误;由图可知在该光照强度下将它们组成闭合回路时,光敏电阻两端电压为4 V,通过该电阻的电流为0.2 A,则该电阻的阻值为R=UI=40.2 Ω=20 Ω,光敏电阻消耗的功率为P=UI=0.8 W,故B、C错误;此时太阳能电池的内阻为r=E-UI=5-40.2 Ω==5 Ω,故D正确。

A级　基础对点练

对点练1　串、并联电路的规律及应用

1.(2026·山东济宁高三月考)用两个完全相同的表头分别改装成量程为0~3 V和0~15 V的甲、乙两个电压表,改装后两表的刻度已对应修改,将两个电压表接在如图所示的电路中,图中R为定值电阻。下列说法正确的是(　　)

A.甲、乙两电压表指针的偏角相同,示数之比为1∶5

B.甲、乙两电压表指针的偏角相同,示数之比为5∶1

C.甲、乙两电压表的示数相同,指针的偏角之比为1∶5

D.甲、乙两电压表的示数相同,指针的偏角之比为5∶1

答案　D

解析　两个改装后的电压表测同一电阻两端的电压,所以电压表的示数相同,A、B错误;设改装后电压表的内阻为RV,则有UV=IgRV,则RV甲∶RV乙=UV甲∶UV乙=1∶5,测量电阻两端的电压时,甲、乙两电压表的示数相同,由U=IR知I甲∶I乙=RV乙∶RV甲=5∶1,则甲、乙两电压表指针的偏角之比为5∶1,C错误,D正确。

对点练2　闭合电路的欧姆定律及电路的动态分析

2.如图所示的电路中,电阻R=2 Ω。断开S后,理想电压表的读数为3 V;闭合S后,电压表的读数为2 V,则电源的内阻r为(　　)

A.1 Ω	B.2 Ω

C.3 Ω	D.4 Ω

答案　A

解析　断开S时,理想电压表示数为3 V,则电源电动势为E=3 V;闭合S时,电路中电流为I=UR=1 A,根据闭合电路欧姆定律可得E=I(R+r),可得电源的内阻r=1 Ω,故A正确。

3.某物理兴趣小组的同学从一款电子产品中拆下一个特殊电池,用如图甲所示的电路测量该电池的电动势和内阻,其中R1是阻值已知的定值电阻,电流表内阻RA=9R1。改变电阻箱的阻值R,测得几组电流表的读数I,做出1I-R图像如图乙所示,图像的斜率为k,纵截距为a,则该电池的电动势和内阻分别为(　　)

A.10k,ak-910R1	B.10k,ak-19R1

C.k10,ak-910R1	D.k10,ak-19R1

答案　A

解析　设通过电流表的电流为I,干路电流为I总,则有I总=I+IRAR1=10I,由闭合电路欧姆定律有E=I·9R1+10IR+10Ir,整理得1I=10ER+9R1+10rE,对照图像得10E=k,9R1+10rE=a,联立解得E=10k,r=ak-910R1,A正确。

4.如图所示,电源电动势为E,内电阻为r。两电压表可看作是理想电表,当闭合开关,将滑动变阻器的滑片由右端向左滑动时,下列说法正确的是(　　)

A.小灯泡L1变亮	B.小灯泡L2变暗

C.V1表的读数变大	D.V2表的读数变大

答案　D

解析　将滑动变阻器的滑片由右端向左滑动时,变阻器接入电路的电阻变小,变阻器与灯泡L1并联的电阻变小,外电路总电阻减小,干路电流增大,电源的内电压增大,路端电压减小,则V1表的读数变小,C错误;由欧姆定律可知,干路电流增大,灯泡L2变亮,电压表V2读数变大,B错误,D正确;灯泡L1的两端电压U1=E-I(r+RL2),其中I增大,则U1减小,小灯泡L1变暗,A错误。

5.如图所示,电路中电源电动势为E,内阻为r,R0、R2为定值电阻,R1为光敏电阻,其阻值随光照强度的增加而减小。若照射光敏电阻的光照强度减弱,电压表示数的变化量绝对值为ΔU,电流表示数的变化量绝对值为ΔI,两电表均为理想电表。下列说法正确的是(　　)

A.电流表的示数变大,电压表的示数变小

B.ΔUΔI=r

C.有从右向左的电流流过R2

D.R0的功率变小,电源的输出功率也变小

答案　C

解析　若照射光敏电阻的光照强度减弱,则R1增大,根据串反并同规律可知,电流表的示数变小,电压表的示数变大,故A错误;根据闭合电路欧姆定律有E=U+I(R0+r),即U=-(R0+r)I+E,则ΔUΔI=R0+r,故B错误;据电路可知,电容器右极板带正电,左极板带负电,电容器两极板间电压增大,电容器充电,有从右向左的电流流过R2,故C正确;因流过R0的电流减小,根据P=I2R0可知R0的功率变小,因不知道R1+R0与r的大小关系,则电源的输出功率如何变化无法确定,故D错误。

对点练3　电源的功率和效率问题

6.测量体脂率的仪器如图甲所示,其原理是根据人体电阻的大小来判断脂肪所占比例(体液中含有钠离子、钾离子等,脂肪不容易导电),模拟电路如图乙所示。测量时,先闭合开关S,测试者两手分别握两导电手柄,对于体重体型相近的两人中脂肪含量比例相对较低者,则(　　)

A.电阻R1消耗的功率较小

B.电源的输出功率较小

C.电源的效率较小

D.不同人测量的电压表示数差值与电流表示数差值的比值ΔUΔI等于电源内阻r

答案　C

解析　脂肪不容易导电,脂肪含量较低者,人体电阻R较小,通过的电流较大,由P=I2R知R1消耗的功率较大,故A错误;根据电源的输出功率与外电阻的关系可知,当外电路电阻与电源内阻相等时,电源的输出功率最大,由于不能确定外电阻与电源内阻的关系,所以不能确定输出功率的大小,故B错误;电源的效率η=UIEI×100%=RR+r×100%=11+rR×100%,人体电阻较小,外电阻较小,电源的效率较小,故C正确;根据闭合电路欧姆定律可得U=E-I(r+R1+R2),所以ΔUΔI=r+R1+R2,故D错误。

7.(多选)某同学将一玩具车的太阳能电池板取下,并通过测量电池板的路端电压U及流过其的电流I的数据描绘了电池板的U-I图像,如图甲所示,图像的横、纵截距分别为I0和U0。现将该电池板与一定值电阻相连组成如图乙所示的电路,电压表和电流表的示数分别为U1和I1,两电表均为理想电表,下列说法正确的是(　　)

A.该电池板的内阻恒为U0I0

B.该电池板内阻消耗的功率为(U0-U1)I1

C.该电池板的输出功率为U0I1

D.该电池板的效率为U1U0×100%

答案　BD

解析　U-I图像的斜率大小表示内阻,该电池板的U-I图像为曲线,则内阻是变化的,故A错误;该电池板内阻消耗的功率为P=U内I1=(U0-U1)I1,输出功率为P出=U外I1=U1I1,电池板的效率为η=U1I1U0I1×100%=U1U0×100%,故B、D正确,C错误。

对点练4　电源的U-I图像与电阻的U-I图像的比较

8.(多选)在如图所示的U-I图像中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图线,直线Ⅱ为某一电阻R的U-I图线。用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路,由图像可知(　　)

A.电源的电动势为3 V,内阻为0.5 Ω

B.电阻R的阻值为1 Ω

C.电源的输出功率为4 W

D.电源的效率为50%

答案　ABC

解析　由题图中图线Ⅰ可知,电源的电动势为3 V,内阻为r=EI短=0.5 Ω;由图线Ⅱ可知,电阻R的阻值为1 Ω,该电源与电阻R直接相连组成的闭合电路的电流为I=Er+R=2 A,路端电压U=IR=2 V,电源的输出功率为P=UI=4 W,电源的效率为η=UIEI×100%≈66.7%,故A、B、C正确,D错误。

B级　综合提升练

9.(多选)某研究小组对某款新手机的直流电池进行性能测试,测试过程中电池输出的PI2-1I图像如图所示,其中P为电池的输出功率,I为通过电池的电流。该电池容量为6 000 mA·h,充电功率为100 W,充电额定电压为20 V,则该电池(　　)

A.内阻为0.25 Ω

B.电动势为24 V

C.最大输出功率为288 W

D.从空电状态充满电大约需要1.2 h

答案　AD

解析　电池的输出功率P=EI-I2r,变形可得PI2=E1I-r,根据图像得r=0.25 Ω,E=0.25148 V=12 V,A正确,B错误;当外电阻等于电源内阻时,电源的输出功率最大,最大输出功率为Pmax=E24r=144 W,C错误;充电电流为I=PU=10020 A=5 A,充电时间为t=6 000mA·h5A=1.2 h,D正确。

10.在如图甲所示的电路中,定值电阻R1=4 Ω、R2=5 Ω,电容器的电容C=3 μF,电源路端电压U随总电流I的变化关系如图乙所示。现闭合开关S,则电路稳定后(　　)

A.电源的内阻为2 Ω

B.电源的效率为75%

C.电容器所带电荷量为1.5×10-5 C

D.若增大电容器两极板间的距离,电容器内部的电场强度不变

答案　C

解析　由电源路端电压U随总电流I的变化关系有U=E-Ir,结合题图乙可得E=10 V,r=ΔUΔI=10-55 Ω=1 Ω,故A错误;电源的效率为η=UE×100%=R1+R2R1+R2+r×100%=90%,故B错误;电容器在电路中相当于断路,则电路中的电流为I=ER1+R2+r=1 A,电容器所带电荷量为Q=CUC=CUR2=CIR2=1.5×10-5 C,故C正确;电容器并联在R2两端,则其电压不变,若增大电容器两极板间的距离,电容器内部的电场强度E=UR2d变小,故D错误。